广州市海防教育基地项目交通渡口码头工程

趸船设计任务书

一、项目概况

本工程位于天后宫（大角山）及上、下横档岛，年设计通过人流量为36万人次/年。其中天后宫（大角山）码头位于南沙大角山附近，上、下横档岛码头分别位于狮子洋上、下横档岛。三个码头的总平面布置方案均采用浮码头布置形式。浮码头采用趸船+引桥的布置形式，趸船和引桥呈T型布置。

二、环境条件

环境特征：亚热带季风性海洋气候，多盐雾、潮湿、高温。

环境温度：-10℃~45℃

24小时平均温度：≤40℃

环境湿度：日平均值≤95%，月平均值≤90%

海拔高度：≤1000米

地震烈度：抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值0.10g，设计地震分组第一组。

年平均雷暴日：≤100天

最大风速：60m/s

最大流速：1.5m/s

海区波高：2.5m

三、设计任务

1、外观设计

长度：53m     宽度：10m      靠船簇桩间距：42m（暂定），簇桩基桩间距：2.5m，簇桩距趸船边距离：4.25m。

设计单位须提供无上盖和上盖一层两个对比方案，在方案中须对抗风压稳定性、经济测算等进行对比，并提出推荐方案。外观形式尽量新颖，可采用海防教育的相关元素，达到吸引游客的效果，并据此出具方案效果图。外型庄重、美观，船的外观造型与船身色彩应协调，船的各排放性能应满足环保的相关要求。

2、电气系统要求

上/下横档岛码头：趸船后沿设置8m太阳能路灯，配置×150W LED灯具，共3座，间距约20m；趸船两端的路灯上各设置1套无线智能高速球（带云台）。

天后宫（大角山）码头：趸船后沿设置8m钢杆投光灯，配置1×150W LED灯具，共3座，间距约20m，路灯之间预留穿缆套管；趸船前沿设置船舶岸电箱，功率为120kW，并预留岸电箱到后沿的线缆套管；趸船两端的路灯上各设置1套智能高速球（带云台），趸船后沿预留弱电穿线套管。

设置备用发电机，以防岸电不能及时供应电源时，能随时启用备用电源。

需对趸船上的电气设备的防护等级进行说明。

3、给排水、消防、环保要求

趸船上消火栓和前沿水电桩供水。

设置不锈钢消防箱，内设SNW65消火栓、19mm水枪、25m水带、消防按钮，间距不大于28m，保证浮桥区域内任何一点起火时均有至少两只水枪能同时灭火。

设置水电桩向靠泊游艇供水，每个水电桩设2个供水龙头，每个龙头单独计量。给水管采用不锈钢给水管，管径DN100~DN20，卡压式连接。在趸船与引桥相接处设置不锈钢金属软管。

趸船上配备灭火器，每个灭火器箱配置两具灭火器。灭火器箱需固定在趸船上，安装要求能抗风、防腐等。按规范配置消防水桶、太平斧、沙箱等。

本船设1 台固定式潜水泵和1台移动式潜水泵用于抽排舱底水，潜水泵由岸电或者发电机供电。

根据环评要求在趸船上配置垃圾桶。

4、结构及附属设施及要求

（1）结构设计具有足够的强度、刚度、稳定性。满足码头设计要求的的抗风、抗倾覆要求。

（2）趸船四周围设横向护舷，前沿设靠船竖向护舷，竖向护舷吸能量35kj，趸船单位根据自身设计情况选择护舷后反馈码头设计。

（3）趸船四周设不锈钢栏杆，前沿和钢引桥搭接位置为铁链式活动栏杆。

（4）负责锚链、锚块、抛锚方式的设计。趸船配套设施必须合理考虑防台设计。未尽之处，按现行国家、行业标准执行。

（5）趸船的舱室适当考虑压载，增加趸船的稳定性。

（6）本船甲板、船底、船侧采用纵骨架式结构。规范满足：       中国船级社《内河船舶入级规则》（2018）；

中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）（2019修改通报）；

中国船级社《材料与焊接规范》（2018）（2019修改通报）（2020修改通报）；

中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；

全船电气设备的安装，除满足特殊要求外，均按《船舶电气设备安装工艺（CB/T3909-2007）实施；

电缆敷设应根据《船舶电缆敷设工艺》(CB/T 3908 2007）实施；

电气设备的防护等级应满足“CCS”的要求；

以及其他适用的现行规范。

（7）趸船前沿设150kN系船柱4个，距离趸船两端各1m，中间间距17m。

（8）每个空舱设人孔盖。每个空舱设有 B350 钢质直梯。每个空舱均设有 1 个 DN50 空气管头，用于各舱透气。每个空舱均设有 1 个测深管头和测深管，可对各舱舱底水液位测量，并设置水位报警系统。

（9）防腐：本船主船体外表面和压载舱内表面采用环氧型油漆， 水线以下以及船底的外层涂料采用不含有机锡化物的防污漆，提供的防污漆的证书或说明应能证明防污漆不含有机锡化物。钢材除锈和涂装按 CB/T3513—93 要求进行。涂装工作将按照认可的工艺和说明书进行。油漆商在准备阶段和施工阶段都将提供技术指导和担保。涂装将按油漆供应商的技术说明书进行无气喷涂或刷涂。

5、工作风速

说明趸船的工作风速和非工作风速。趸船应按照就地防台的标准进行设计。

6、需进行防雷设计，安全设计，验算趸船的安全性。

7、说明趸船的最大允许上下游客及候船的人数，完成趸船候船区域平面布置。

8、须有疏散及相关疏散标识设计。

9、本船干舷满足《船舶法定检验技术规则》的要求。

10、趸船满足的船型要求

趸船须最低满足以下船型要求：

| 船舶 | 总长L（m） | 型宽B（m） | 型深H（m） | 满载吃水T（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客船A | 36.8 | 9.00 | 3.10 | 1.80 |
| 客船B | 24.66 | 5.03 | 2.00 | 0.85 |

11、趸船甲板需与所靠船舶甲板平齐，以便游客安全上下船。趸船需配备救生圈、救生衣等救生设备。

12、时间要求：设计须在具备出图条件后5天内完成出图。

四、其他服务

1.负责设计图纸并通过船检部门的审查，按时提供设计方案、送审图纸。

2.设计单位总共提供拾套经船检审批后的图纸，其中柒套供船东存档，经审查批准图纸相符的图纸（包含PDF图纸）二套供工厂施工，一套给船东监造人员。

3.本项目在施工过程中，设计单位应就设计图纸向船厂进行详细技术交底，协助解决施工中出现的具体技术问题。

4.施工期间需要设计单位技术人员到建造厂解决施工出现的问题时，派专业技术人员到现场协助解决。

5.趸船建造完成后，由船厂和船东提供修改资料给设计单位（如有），设计单位向船东提供四套完工图纸。同时提供包括修改过的图纸在内的全部电子版（PDF）图纸的光盘一张。

6.为船东或协助船东开设可查阅CCS电子审图的帐户。

7.必须做好与水工设计单位做好相互配合。